OPIS  TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Obowiązujące przepisy, normy, katalogi, rozporządzenia, wytyczne BHP

2. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzą następujące prace projektowe:

- Projekt odwodnienia boiska szkolnego poprzez system drenażu

- Odwodnienie bieżni poprzez system drenażu

- Odwodnienie palcu zabaw poprzez system drenażu

- Odwodnienie utwardzonych powierzchni poprzez studzienki z kratką

3. Przyłącz

Odbiór ścieków deszczowych odbywać się będzie przez projektowane studzienki na istn. sieci kanalizacji deszczowej Ø200 na terenie inwestora,  odprowadzające ścieki do kolektora Ø600 wbudowanego w drodze powiatowej. Projektowane przykanalik kanalizacji deszczowej wykonać z rury PVC Ø300, 200. Przed granica działki należy wykonać betonowe studzienki rewizyjną Ø1000.

Odwodnienie boiska, bieżni i placu zabaw projektuje się w systemie rur drenarskich Dn 75/65 ze spadkiem 0,3%. Przewody należy układać ze spadkiem w kierunku przewodu zbiorczego Dn 126/113mm ze spadkiem 0,2%.

4. Roboty ziemne

Trasę projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej pokazano na planie sytuacyjnym linią pogrubioną. Projektowane studnie należy ułożyć zgodnie z rzędnymi pokazanymi na planie sytuacyjnym. Rury PVC kanalizacji deszczowej układać ze spadkiem 0,8%-1%.

5.  Uwagi końcowe

a) Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykonać pomiar szczelności.

b) całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi, normami

katalogowymi i niniejszym opracowaniem.

Opracował: