OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1.  Typ obiektu stanowiący przedmiot przedsięwzięcia

- Wielofunkcyjne boisko sportowe o wymiarach 28,00m x 44,00m i nawierzchni syntetycznej poliuretanowej.

- Dwutorowa bieżnia 60m, skot w dal i trójskok: 2,59m x 75,73m i nawierzchni syntetycznej poliuretanowej

- Plac sprawnościowy o pow. 233,90m2 i nawierzchni syntetycznej poliuretanowej bezpiecznej

2. Cel przedsięwzięcia

Celem inwestycji jest poszerzenie zakresu użytkowanego obiektu o plac sprawnościowy i poprawa stanu technicznego obiektów sportowych takich jak boisko i bieżnia

3. Przeznaczenie obiektu

Obiekt przeznaczony pod funkcję sportowo – rekreacyjną.

Zajęcia i imprezy sportowe (piłka nożna, koszykówka, siatkówka, lekkoatletyka, zabawy sprawnościowe).

- Wielofunkcyjne boisko sportowe 28,00m x 44,00m =1231,80m2

W tym:

- Boisko do piłki nożnej 20,00m x 40,00m

- 2 x Boisko do koszykówki 16,00x26,00m

- 2 x Boisko do siatkówki 9,00m x18,00m

b) Dwutorowa bieżnia 60m, skot w dal i trójskok: 2,59m x 75,73m

W tym:

- Dwutorowa prosta bieżnia 2,59m x 67.15m (konkurencje biegowe):

*2x tor biegowy o szer. 1,22m ( bieżnia 60,00m)

*strefa startu 2,00m

*strefa wyhamowania 5,00m

- Skocznia do skoku w dal i trójskoku jednokierunkowa 2,59m x 58,00m

W tym:

- Skocznia do skoku w dal ( rozbieg podwójny 45,00m, zeskok 2,00m, piaskownica 4,02m x 8,00m)

- Skocznia do trójskoku ( rozbieg podwójny 45,00m, zeskok 11,00m-13,00m, piaskownica 4,02 x 8,00m )

- Plac sprawnościowy – 233,90m2

Głównym zadaniem  placu będzie poprawa ogólnej kondycji i sprawności ruchowej. Zajęcia na urządzeniach placu są doskonałą alternatywą dla lekcji wychowania fizycznego na każdym etapie edukacji.

Dużym atutem tej grupy urządzeń jest to, że dzieci i młodzież nie tylko czerpią radość z rozrywki na placu zabaw, ale także dbają o swój organizm dzięki bardzo szerokiej gamie ćwiczeń fizycznych, jakie przy okazji wykonują.

Ponadto, typ oraz rozmieszczenie urządzeń pozwalają na organizowanie na placu wszelakich konkurencji sportowo-sprawnościowych, od konkursów na pojedynczym urządzeniu lub grupie urządzeń, po zawody obejmujące przejście całej ścieżki sprawnościowej od początku do końca, np. w określonym czasie.

c) Piłkochwyty – L=22,00m, h=5,00m, szt. 2

d) Mała architektura

e) Ogrodzenie z piłkochwytem - piłkochwyty  h=4,0m , L=45,0m

f) Ogrodzenie boczne terenu od strony zabudowy mieszkalnej hmax=1,91m , L=117,0m

g) Oświetlenie boiska - zestawy punktów świetlnych – 6 szt.

h) Oświetlenie placu sprawnościowego - zestawy punktów świetlnych – 2 szt.

i) Monitoring

j) Odwodnienie boiska i placu sprawnościowego

4. Charakterystyczne parametry techniczne (szerokość, długość, wysokość, zestawienie powierzchni, kubatura, wyposażenie)

Obiekt – boisko wielofunkcyjne (szkolne):

Powierzchnia zabudowy – 28,00m X 44,00m = 1231,80m2

Nawierzchnia – syntetyczna (poliuretan)

Kolorystyka nawierzchni boiska – zielona z różnymi kolorami rozgraniczającymi boiska o różnym przeznaczeniu, oraz pomarańczowa jako strefy bezpieczeństwa.

Odprowadzenie wód powierzchniowych – poprzez zestaw rur drenarskich do sieci kanalizacji deszczowej

Piłkochwyty – L=22,00m, h=5,00m, szt. 2

Oświetlenie boiska – 6 punktów świetlnych (szczegóły w części elektrycznej projektu)

Obiekt – dwutorowa bieżnia 60m, skot w dal i trójskok:

Powierzchnia zabudowy – 173,90m2 - nawierzchnia - syntetyczna (poliuretan)

Kolorystyka bieżni – ceglasty z rozgraniczeniem dwóch torów

Odwodnienie wód powierzchniowych – poprzez zestaw rur drenarskich do sieci kanalizacji deszczowej

Powierzchnia opaski piaskownicy – 12,05m2 - nawierzchnia opaski piaskownicy – syntetyczna (nawierzchnia bezpieczna) gr.30mm

Powierzchnia piaskownicy – 36,16m2 – piasek płukany

Powierzchnia zabudowy całkowita – 222,11m2

Obiekt – plac sprawnościowy

Powierzchnia zabudowy – 233,90m2 - nawierzchnia – syntetyczna (bezpieczna nawierzchnia) gr.80mm

Kolorystyka placu sprwanościowego – pomarańczowa w odcieniu PANTONE:152c, RAL:2011 - Tietorange i kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE:540c, RAL:5003 – Saphirblau ; zgodnie z Polskimi Normami

Odwodnienie wód powierzchniowych – poprzez zestaw rur drenarskich do sieci kanalizacji deszczowej

Powierzchnia utwardzona  – 		283,40m2

Nawierzchnia – elementy drobnowymiarowe betonowe

5.	Układ konstrukcyjny i rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe podstawowych elementów konstrukcji.

Boisko wielofunkcyjne (szkolne):

Opis nawierzchni sportowej poliuretanowej

- Charakterystyka nawierzchni:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13mm – wersja podstawowa, wymagająca podbudowy betonowej lub warstwy elastycznej (mieszanina granulatu gumowego, kruszywa oraz poliuretanu) lub asfaltobetonowej.

Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw: elastycznej (nośnej)  i użytkowej. Warstwa nośna to  mieszanina granulatu gumowego i  lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą  stanowi system poliuretanowy  zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się  poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki np. Strukturmatic). Grubość warstwy użytkowej 2-3mm. Po całkowitym związaniu komponentów na nawierzchni są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej.

Tabela nr 1 - Wymagane parametry nawierzchni

| Poz. | ## Określenie parametru, jednostka | Wartość wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Masa powierzchniowa nawierzchni ( kg/m2) | 9,70  0,3 |
| 2. | Wytrzymałość na rozciąganie , (MPa) |  0,70 |
| 3. | Wydłużenie względne przy rozciąganiu, (%) | 53  5 |
| 4. | Wytrzymałość na rozdzieranie, (N) |  100 |
| 5. | Ścieralność (mm) |  0,09 |
| 6. | Twardość według metody Shore’a . A , (Sh. A ) | 65 5 |
| 7. | Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona: - przyrostem masy , (%) - zmianą wyglądu zewnętrznego |  0,70 bez zmian |
| 8. | Mrozoodporność: - przyrostem masy, (%) - wygląd powierzchni po badaniu |  0,80 bez zmian |
| 9. | Przyczepność do podkładu (MPa) - betonowego - asfaltobetonowego - z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU |  0,6  0,5  0,5 |
| 10. | Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: - w stanie suchym - w stanie mokrym |  0,35  0,30 |
| 11. | Odporność na sztuczne starzenie, ( stopień w skali szarej) | 5 ( bez zmian ) |
| 12. | Odporność na uderzenie: - powierzchnia odcisku kulki ( mm2) - stan powierzchni | 550  50 brak wgnieceń i spękań |
| 13 | Zmiana wymiarów po działaniu temperatury +60 oC (%) |  0,02 |

- Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2m. nie powinny być większe niż 2 mm . Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy  usunąć).

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało wykruszania się warstwy górnej.

- Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni

  - Certyfikat IAAF

  - Aprobata lub Rekomendacja ITB

  - Atest Higieniczny PZH

  - Wyniki badań na zgodność oferowanego produktu z polską normą PN-EN 14877

  - Karta techniczna systemu

  - Badania na zawartość pierwiastków śladowych

  - Autoryzacja producenta systemu

  - Deklaracja zgodności (dokument odbiorowy)

Celem weryfikacji właściwości i parametrów technicznych proponowanych przez Oferentów nawierzchni zaleca się żądanie przez Zamawiającego składania wraz z ofertą dokumentów wyżej opisanych, (podstawą prawną żądania powyższych dokumentów jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane).

- Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13mm

- warstwa elastyczna gr. 3,5cm

- warstwa wyrównawcza kamienna 0- 4 mm gr. 5  cm

- kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr. 15 cm

- piasek zagęszczony do Id > 0,5 gr. 15 cm

- grunt rodzimy

(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)

Nawierzchnie obramowane będą obrzeżem  betonowym 8 x 30cm. Wody opadowe odprowadzane będą poprzez system rur drenarskich wg projektu instalacji wod-kan.

UWAGI!

- Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.

- Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm.

- W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

- Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami.

Dwutorowa bieżnia 60m, skok w dal,  trójskok:

Opis nawierzchni sportowej poliuretanowej

- Charakterystyka nawierzchni:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13mm – wersja podstawowa, wymagająca podbudowy betonowej lub warstwy elastycznej (mieszanina granulatu gumowego, kruszywa oraz poliuretanu) lub asfaltobetonowej.

Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw: elastycznej (nośnej)  i użytkowej. Warstwa nośna to  mieszanina granulatu gumowego i  lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą  stanowi system poliuretanowy  zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się  poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki np. Strukturmatic). Grubość warstwy użytkowej 2-3mm. Po całkowitym związaniu komponentów na nawierzchni są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej.

Tabela nr 1 - Wymagane parametry nawierzchni

| Poz. | ## Określenie parametru, jednostka | Wartość wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Masa powierzchniowa nawierzchni ( kg/m2) | 9,70  0,3 |
| 2. | Wytrzymałość na rozciąganie , (MPa) |  0,70 |
| 3. | Wydłużenie względne przy rozciąganiu, (%) | 53  5 |
| 4. | Wytrzymałość na rozdzieranie, (N) |  100 |
| 5. | Ścieralność (mm) |  0,09 |
| 6. | Twardość według metody Shore’a . A , (Sh. A ) | 65 5 |
| 7. | Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona: - przyrostem masy , (%) - zmianą wyglądu zewnętrznego |  0,70 bez zmian |
| 8. | Mrozoodporność: - przyrostem masy, (%) - wygląd powierzchni po badaniu |  0,80 bez zmian |
| 9. | Przyczepność do podkładu (MPa) - betonowego - asfaltobetonowego - z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU |  0,6  0,5  0,5 |
| 10. | Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: - w stanie suchym - w stanie mokrym |  0,35  0,30 |
| 11. | Odporność na sztuczne starzenie, ( stopień w skali szarej) | 5 ( bez zmian ) |
| 12. | Odporność na uderzenie: - powierzchnia odcisku kulki ( mm2) - stan powierzchni | 550  50 brak wgnieceń i spękań |
| 13 | Zmiana wymiarów po działaniu temperatury +60 oC (%) |  0,02 |

- Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2m. nie powinny być większe niż 2 mm . Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy  usunąć).

Podbudowa betonowa powinna być prawidłowo zagęszczona wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie posiadać odspojonych odłamków, wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym.

- Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni

  - Certyfikat IAAF

  - Aprobata lub Rekomendacja ITB

  - Atest Higieniczny PZH

  - Wyniki badań na zgodność oferowanego produktu z polską normą PN-EN 14877

  - Karta techniczna systemu

  - Badania na zawartość pierwiastków śladowych

  - Autoryzacja producenta systemu

  - Deklaracja zgodności (dokument odbiorowy)

Celem weryfikacji właściwości i parametrów technicznych proponowanych przez Oferentów nawierzchni zaleca się żądanie przez Zamawiającego składania wraz z ofertą dokumentów wyżej opisanych, (podstawą prawną żądania powyższych dokumentów jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane).

- Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa przepuszczalna gr. 13mm (miejscowo gr 20mm)

- fibrobeton B25 ze spadkiem 0,5% gr. 15cm, warstwa betonu zabezpieczona środkami błonotwórczymi (zabezpieczenie przeciwwilgociowe), dylatacje w polach do 10m2

- folia poliuretanowa gr 0.2mm, łączona na zakłady min. 500mm

- piasek zagęszczony do Id > 0,5 gr. 15cm

- grunt rodzimy

(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)

Nawierzchnie obramowane będą obrzeżem betonowym 8 x 30cm. Wody opadowe odprowadzane będą poprzez system rur drenarskich do kanalizacji deszczowej wg projektu instalacji wod-kan.

UWAGI!

- Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.

- Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm.

- W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

- Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami.

Piaskownica skok w dal, trójskok:

1. Konstrukcja.

Skrzynka:

-Obrzeża betonowe gr 80mm na podbudowie betonowej

-Rama drewniana 60x80mm mocowana przy pomocy śrub i kołków rozporowych

Opaska:

-Płyty absorbujące upadek(bezpieczna nawierzchnia) gr 30mm

-chudy beton gr 30mm

-kruszywo 2-32mm o gr 15cm w warstwach dobrze zagęszczonych

-krawężnik gumowy na podbudowie betonowej

Piaskownica:

- piasek płukany 0-2mm gr 35cm

-płyty chodnikowe 40x300x300mm ułożone ze spadkiem 0.6% ze szczelinami dylatacyjnymi 50mm.

Plac sprawnościowy:

- konstrukcja.

Nawierzchnia:

-Nawierzchnia poliuretanowa absorbująca upadek (bezpieczna nawierzchnia) gr 80mm

-chudy beton gr 30mm

-kruszywo 2-32mm o gr 15cm w warstwach dobrze zagęszczonych

-krawężnik gumowy na podbudowie betonowej

-krawężniki betonowe (obrzeże trawnika) gr 80mm

Montaż:

Nawierzchnię poliuretanowa absorbującą upadek montować na nawierzchni betonowej ze spadkiem min 1% celem odwodnienia. W przypadku kiedy bezpieczna nawierzchnie otacza trawnik, to należy zamontować krawężniki gumowe i zakleić je razem nawierzchnia poliuretanową.

Nawierzchnie bezpieczna należ montować z godnie z wytycznymi i przepisami producenta.

Kolorystyka:

RAL 2011 i RAL 5003

2. Urządzenia.

A) Tablica z regulaminem placu zabaw np.

B)Tablica muzyczna (1), huśtawka (2), huśtawka/kołyska (6), tablica muzyczna (8), huśtawka (9)

Materiały:

1.Opatentowany system łączników i klamer wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Klamry wyposażone w zawias, zapewniający dużą sztywność konstrukcji oraz łatwość montażu poprzez wkręcenie zaledwie jednej śruby. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem OUAUCOAT

2. Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnacji profesjonalnymi środkami do ochrony drewna.

3. Tuba z polietylenu LDPE formowana rotacyjnie o wewnętrznej średnicy 53,5 cm i długości 125 cm.

4. Bulaj w kształcie połowy kuli o średnicy 400 mm. Materiał: Termo formowany poliwęglan o grubości 5 mm, odporny na wandalizm.

5. Okna wykonane z bezpiecznego poliwęglanu o grubości 8 mm.

6. Antypoślizgowa płyta podestowa HDPE o grubości 18 mm w kolorze niebieskim. Cechuje się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie.

7. Zakończenia słupów w postaci czopów z miękkiej gumy EPDM.

8. Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.

9. Kierownica z poliamidu formowana metodą wtryskową.

10. Kosz z żywicy poliestrowej zbrojonej stali, pokryty warstwą TOPCOAT, odpornej na UV.

11. Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania.

Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi,

odpornymi na UV z atestem OUALICOAT

12. Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odporna na warunki atmosferyczne.

13. Gra OXO wykonana z polietylenu kształtowanego rotacyjnie z symbolami naniesionymi w formie. Estetyczne wykończenie pozbawione ostrych krawędzi. Tuleje o wysokości 16 cm i średnicy 15,5 cm wzbogacone o dodatkowe symbole, słońce i księżyc, urozmaicające zabawę.

14. Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu. HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporny na wilgoć i UV.

15. Wandaloodporne za ślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową

16. Elementy stalowe cynkowane ogniowo.

C)Huśtawka (3), zestaw zabawowy (5), karuzela (7)

Materiały:

1.Opatentowany system łączników i klamer wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Klamry wyposażone w zawias, zapewniający dużą sztywność konstrukcji oraz łatwość montażu poprzez wkręcenie zaledwie jednej śruby. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem OUAUCOAT.

2. Tuba z polietylenu LDPE formowana rotacyjnie o wewnętrznej średnicy 53,5 cm i długości 125 cm.

3. Bulaj w kształcie połowy kuli o średnicy 400 mm. Materiał: Termo formowany poliwęglan o grubości 5 mm, odporny na wandalizm.

4. Szczeble drabinek linowych z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

5. Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych.

6. Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym.

7. Poliamidowe węzły liny formowane metodą wtryskową.

8. Solidne i estetyczne kulowe połączenia lin wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

9. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.

10. Antypoślizgowa płyta podestowa HDPE o grubości 18 mm w kolorze niebieskim.

Cechuje się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie.

11. Antypoślizgowa płyta podestowa hpl hexa o grubości 10 mm w kolorze antracytowym cechująca się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie.

12. Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.

13. Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odporna na warunki atmosferyczne.

14. Gra OXO wykonana z polietylenu kształtowanego rotacyjnie z symbolami naniesionymi w formie. Estetyczne wykończenie pozbawione ostrych krawędzi. Tuleje o wysokości 16 cm i średnicy 15,5 cm wzbogacone o dodatkowe symbole, słońce i księżyc, urozmaicające zabawę.

15. Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu. HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporny na wilgoć i UV.

16. Płyty ścianek z kolorowego tworzywa HPL o grubości 8 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

17. Ślizg tubowy ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubości 2 mm, część wyjściowa zakończona opaską z rury fi: 33,7 mm. Powierzchnia polerowana.

18. Ślizgi ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubości 2 mm kształtowana w technice CNC. Płyty boczne z polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

19. Wandaloodporne za ślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową

D) Pająk do wspinaczki (4)

Materiały:

1. Antypoślizgowa płyta podestowa HDPE o grubości 18 mm w kolorze niebieskim. Cechuje się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie.

2. Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania.

Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi,

odpornymi na UV z atestem OUALICOAT

3. Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu. HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporny na wilgoć i UV.

4. Metalowe elementy sieci wykonane ze stali nierdzewnej AISI3004.

5. Atestowane nierdzewne łańcuchy 6m

6. Elementy stalowe, cynkowane ogniowo.

7. Słup piramidy wykonany ze stali nierdzewnej AISI304

8. Innowacyjny system łączenia łańcuchów nierdzewnych ze słupami. Gładkie wykończenie zabezpiecza przed urazami. Osłona wykonana z poliamidu.

9. Szczeble drabinek linowych z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

10. Zakończenia słupów w postaci czopów z miękkiej gumy EPDM.

11. Poliamidowe węzły liny formowane metodą wtryskową.

12. Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym.

13. Solidne i estetyczne kulowe połączenia lin wykonane z poliamidu formowanego metodą

wtryskową.

14. Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.

15. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.

16. Napinacz piramidy pozwalający na okresowe napinanie sieci. Materiał: Stal cynkowana

ogniowo.

17. Krzyżowe połączenia lin przeznaczone do zastosowania w elementach wymagających

wyjątkowo dużej wytrzymałości. Wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Ogrodzenie zewnetrzne:

Ogrodzenie z piłkochwytem - piłkochwyty  h=4,0m , L=45,0m

Słupki:

Słupki stalowe 80x80x3mm w kolorze brazowym, rozstaw co 2.56m, l=4,96. Zastrzały stalowe 40x80x3mm w kolorze brązowym, rozstaw 1,70m, l=4,73, Poprzeczki stalowe 40x80x3mm w kolorze brązowym.

Maty:

a)Sztachety drewniane 120x25mm w kolorze brazowym

b)Siatka polipropylenowa o oczkach 12x12cm bezwęzłowa, na naciągach z linek stalowych, h=2,25m

Uwaga:

- wszystkie elementy zewnętrzne projektuje się z elementów stalowych ocynkowanych i lakierowanych na kolor brązowym

- spawy elementów stalowych należy wyszlifować

-wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

- wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuka budowlaną

- Wszystkie dodatkowe informacje pokazano na rys. umieszczonych w części graficznej projektu

Ogrodzenie boczne terenu od strony zabudowy mieszkalnej hmax=1,91m , L=117,0m

Słupki:

Słupki stalowe 80x80x3mm w kolorze brązowym, rozstaw co 2.56m, l=2,55. Poprzeczki stalowe 40x80x3mm w kolorze brązowym,

Maty:

a)Sztachety drewniane 120x25mm w kolorze brązowym

Uwaga:

- wszystkie elementy zewnętrzne projektuje się z elementów stalowych ocynkowanych i lakierowanych na kolor brązowym

- spawy elementów stalowych należy wyszlifować

-wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

- wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuka budowlaną

- Wszystkie dodatkowe informacje pokazano na rys. umieszczonych w części graficznej projektu

Zagospodarowanie terenu wyposażenie dodatkowe:

Urządzenia sportowe:

Bramki do piłki ręcznej 3x2m , kompletne 2 szt.

Zestaw do koszykówki jednosłupowy- kompletne 4szt.

Zestaw do siatkówki – komplet 2 szt. + siatka zapas – 1klp.

Wyposażenie bieżni 60m, skok w dal trójskok –komplet  1szt.

Siatka rozciągana - piłkochwyt  - 2szt. + zapas 2 szt.(2+2)

Mała architektura:

Kosze na śmieci – 6szt.

Tablica informacyjna –  regulamin boiska sportowego - 1szt.

Ławeczki na stelażu betonowym 180x40cm – 21szt.

Stolik z Krzesełkami  - strefa cichej nauki – szt. 12

Stojak na rowery x5 – plac sprawnościowy  – szt. 1

Wymiary — szer./gł./wys. [cm]:

- rama: 175 x 41 x 4,

- stojak: 175 x 55 x 45,

- stanowisko (szer. opony) 5,

- powierzchnia ze stojącymi rowerami* — w obrysie prostokąta: 200 x 180,

widok z lotu ptaka, widok z perspektywy bocznej.

* Rowery o szerokości kierownicy 60 i długości 180.

Materiał

Stojaki wykonane są ze stali ocynkowanej ogniowo,

- kątownik 4 x 4 cm o grubości 0,4 cm,

- rura ø 2,50 cm.

Powłoka antykorozyjna — ocynk ogniowy

Najlepszym zabezpieczeniem przed niszczącą mikrostrukturę metalu korozją,

która prowadzi do jego rozpadu jest poddanie materiału kwasowemu odtłuszczeniu

oraz ciekłej kąpieli cynkowej.

Pozwala to na wielokrotne zwiększenie odporności stali przed destrukcyjnymi

reakcjami chemicznymi i elektrochemicznymi z otaczającym środowiskiem.

Oświetlenie boiska:

Zestawy punktów świetlnych – 6 szt.(wg części instalacyjnej projektu)

Oświetlenie placu sprawnościowego - wg części instalacyjnej projektu

Monitoring:

Zestaw monitoringu zewnętrznego – kamery cyfrowe 3 szt.

| Nazwa | Ilość |
| --- | --- |
| Kamera obrotowa dzień/noc, ogniskowa: f=4.1-73.8mm, czułość 1.6 lux F1.4 (kolor), 0.36 lux F1.4 (B/W) | 3 |
| Zestaw do bezprzewodowej transmisji sygnału (nadajnik) | 3 |
| Zestaw do bezprzewodowej transmisji sygnału (odbiornik) | 1 |
| Materiały instalacyjne (uchwyty, okablowanie, zasilacze,itp) | 1 |
| Robocizna | 1 |
| Serwer monitoringu/rejestrator (max 4 kamery), HDD 750GB + monitor 24" | 1 |

Charakterystyka serwera monitoringu

| 1. Standard obrazu | PAL/NTSC |
| --- | --- |
| 2. Rozdzielczość obrazu | 368x288, 720x288, 720x576(analogowe) do 3MPix (IP) |
| 3. Ilość kl./sek | 25 - 400 fps |
| 4. Rodzaj kompresji | JPEG DELTA, MPEG4 - (kompresja różnicowa), MJPEG |
| 5. Obsługiwane protokoły głowic | m.in. PELCO P/D, AD/Sensormatic, Lilin, Telecom, Kalatel, Panasonic, Philips, Samsung, Axis. Możliwość dostawienia własnych protokołów |
| 6. Wyjścia przekaźnikowe | 4 - 16 |
| 7. Wejścia alarmowe | 4 - 16 |
| 8. Powiadamianie o detekcji ruchu, aktywacji wejścia, wykryciu dźwięku, zdarzeniach systemowych | Email, plik dźwiękowy, załączenie przekaźnika, zapis do dziennika dodanie zakładki do archiwum, zdalne połączenie z klientem |
| 9. Analizowane zdarzenia systemowe | włącz./wyłącz. nagrywania, podł./rozł. kamery, logowanie do serwera, zanik obrazu |
| 10. Harmonogram zadań | Dla kamer, wejść dźwiękowych, wejść alarmowych, zdarzeń systemowych |
| 11. Bezpieczeństwo | Rozbudowana struktura uprawnień dla użytkowników(m.in. Uprawnienia czasowe, dostęp do: kamer, archiwum, wyjść przekaźnikowych), kodowanie przesyłanych informacji |
| 12. Archiwum nagrań | Zdalny dostęp, możliwość wyszukiwania ruchu w zaznaczonym obszarze obrazu, rozbudowane opcje kopi zapasowej, eksport do plików .avi |

| 13. Mapa | Graficzny plan rozmieszczenia kamer, przekaźników, wejść alarmowych, urządzeń dźwiękowych ukazujący na bieżąco ich stan |
| --- | --- |
| 14. DDNS | Możliwość zarejestrowania domeny (przydatne dla użytkowników posiadających dynamiczne IP) |
| 15. Serwer WWW | Tak |
| 16. Klient | Aplikacja (freeware) umożliwiająca zdalny monitoring przystosowana na komputery PC, Pocket'y, Telefony komórkowe. Możliwość monitorowania jednocześnie 16 serwerów, co daje max. 256 kamer |

Szczegółowe wyjaśnienia punktów 8-14 :

- System może zareagować automatycznie na zdarzenia takie jak detekcja ruchu na polu widzenia
którejś z kamer. Następstwem takiego zdarzenia może być: wysłanie pliku pod wskazany adres,
uruchomienie przekaźnika (np. syreny alarmowej, źródła światła itp.), zdalne połączenie z
programem klientem.

- System cały czas zapisuje do pliku tzw. Logu zdarzenia całego systemu.

- Istnieje możliwość wprowadzenia harmonogramu zadań dla np. kamery obrotowej w którym
zapisane są ustawienia ruchu dla niej.

- Uprawnienia nadawane dla poszczególnych użytkowników mających dostęp do określonych
funkcji systemu. (Admin - User).

- Archiwum nagrań do którego można mieć zdalny dostęp z komputerów, palm topów i telefonów
komórkowych (symbian) poza siecią lokalna czyli gdziekolwiek jesteśmy i mamy dostęp do Internetu.

- E Mapa to funkcja przydatna w dużych systemach która pokazuje osobie obserwującej system na
mapie gdzie wystąpiło zdarzenie alarmowe.(przydatne w systemach z dużą ilością kamer.

- DDNS - Funkcja dla użytkowników miedzy innymi NEOSTRADY która ma zmienne IP do
możliwości zalogowania się z zewnątrz.

Programy klienckie dostępne w różnych platformach sprzętowych takich jak :

- PDA (Windows Mobile, Windows CE, PocetPC 2003) - np, HP, Accer itd.

- Smartphone ( Symbian) - np. Nokia N70,N80,N95 itd.

- Windows 2000,XP i Vista

Kanalizacja deszczowa:

Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni boiska za pomocą systemu rur drenarskich do kanalizacji deszczowej.

Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni bieżni i placu sprawnościowego za pomocą systemu rur drenarskich do kanalizacji deszczowej.

Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych  za pomocą studzienek z kratka do kanalizacji deszczowej.

Szczegółowe informacje w części instalacyjnej projektu.

6. Rzeczowy zakres robót:

I. Wielofunkcyjne boisko (szkolne) płyta główna :

a) roboty rozbiórkowe

b) wycinka drzew i krzewów

c) roboty budowlane;

- roboty ziemne

- drenaż

- roboty budowlane nawierzchni

- wewnętrzna linia zasilająca i latarnie - oświetlenie boiska

- wyposażenie boiska

II. Bieżnia wraz ze skokiem w dal i trójskokiem

a) roboty budowlane:

- roboty ziemne

- roboty budowlane nawierzchni

- drenaż

b) wyposażenie skoczni w dal i trójskoku:

- piaskownica zeskoku w dal i trójskoku

- opaska bezpieczeństwa zeskoku

III. Plac sprawnościowy dla dzieci

a) roboty budowlane:

- roboty ziemne

- roboty budowlane nawierzchni bezpiecznej

- drenaż

- oświetlenie placu sprawnościowego

- wyposażenie placu sprawnościowego

IV. Ogrodzenie zewnętrzne boiska

V. Kanalizacja deszczowa

VI. Monitoring zewnętrzny boiska

VII. Zagospodarowanie terenu:

a) Utwardzenie placu przy boisku

b) zieleń

c) elementy małej architektury – boisko

VIII. Pomiary oświetlenia boiska i placu sprawnościowego

Opracował: